Pirkimo sąlygų 1 priedo (Apibrėžtis) 2 lentelė

komunalinIŲ atliekų sraute susidarančių pakuočių ATLIEKŲ, ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR KITŲ atliekų rūšiuojamojo surinkimo SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMOSE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOSE ir vežimo Į JŲ PRADINIO APDOROJIMO ĮRENGINIUS paslaugŲ teikimo metu RŪŠIAVIMO KONTEINERIAIS SURENKAMŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES PRELIMINARUS VERTINIMAS

- Atskirai nuo kitų komunalinių - buityje ir kituose šaltiniuose susidarančių, savo pobūdžiu ar sudėtimi panašių į buitines - atliekų rūšiavimo konteineriais surenkamų pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų frakcijų apibūdinimui bei preliminariam paslaugų apimčių įvertinimui naudojami lyginamieji rodikliai:

  - individualaus naudojimo (individualiuose) rūšiavimo konteineriuose 1-2 butų namų valdose randamoms atliekų frakcijoms vertinti:

| Komunalinių atliekų rūšis | Lyginamasis šalintinų atliekų kiekis buityje, tenkantis vienam gyventojui | Lyginamoji rūšiavimo konteineriu surenkamų atliekų svorio dalis | Lyginamasis suslėgtų atliekų svoris | Lyginamasis suslėgtų atliekų užimamas tūris | Lyginamoji rūšiavimo konteinerio talpos atliekomis užimama dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/metus | procentai | kg/m3 | m3/metus | procentai |
| 1.1.1. Visų stiklinių pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų frakcija (žymima kodu 20010202) |  |  |  |  |  |
| Stiklinių pakuočių atliekos | 20,7 | 94,0% | 235 | 0,088 | 93% |
| Stiklo antrinės žaliavos | 0,2 | 1,0% | 235 | 0,001 | 1% |
| Kitos komunalinės atliekos | 1,1 | 5,0% | 200 | 0,006 | 6% |
| Iš viso: | 22,0 | 100% | 232,0 | 0,095 | 100% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 0,120 | 80% |
| 1.1.2. Popierinių ir kartoninių, plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų bei popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo antrinių žaliavų frakcija (žymima kodu 20019902) |  |  |  |  |  |
| Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos | 5,9 | 12,7% | 507 | 0,118 | 11% |
| Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekos | 19,1 | 41,6% | 257 | 0,764 | 70% |
| Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos | 4,46 | 9,6% | 60 | 0,073 | 7% |
| Plastiko ir metalo antrinės žaliavos | 1,4 | 3,0% | 25 | 0,056 | 5% |
| Kitos komunalinės atliekos4 | 15,2 | 33,1% | 200 | 0,076 | 7% |
| Iš viso: | 46,0 | 100% | 42,3 | 1,087 | 100% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 1,200 | 90%5 |

  - kolektyvinio (bendro) naudojimo rūšiavimo konteineriuose ir individualaus naudojimo rūšiavimo konteineriuose juridinių asmenų valdose randamoms atliekų frakcijoms vertinti:

| Komunalinių atliekų rūšis | Lyginamasis šalintinų atliekų kiekis buityje, tenkantis vienam gyventojui2 | Lyginamoji rūšiavimo konteineriu surenkamų atliekų svorio dalis | Lyginamasis nesuslėgtų atliekų svoris3 | Lyginamasis nesuslėgtų atliekų užimamas tūris | Lyginamoji rūšiavimo konteinerio talpos atliekomis užimama dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/metus | procentai | kg/m3 | m3/metus | procentai |
| 1.2.1. Visų stiklinių pakuočių atliekų ir stiklo antrinių žaliavų frakcijos (žymimos kodais 20010201 ir 20010203) |  |  |  |  |  |
| Stiklinių pakuočių atliekos | 20,7 | 94,0% | 3408 | 0,060 | 90% |
| Stiklo antrinės žaliavos | 0,2 | 1,0% | 340 | 0,001 | 1% |
| Kitos komunalinės atliekos4 | 1,1 | 5,0% | 200 | 0,006 | 9% |
| Iš viso: | 22,0 | 100% | 328,4 | 0,067 | 100% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 0,090 | 75%5 |
| 1.2.2. Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekų bei popieriaus ir kartono antrinių žaliavų frakcijos (žymimos kodais 20010101 ir 20010103) |  |  |  |  |  |
| Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos | 10,0 | 40,0% | 33 | 0,303 | 49% |
| Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų rūšių pakuočių atliekos | 2,9 | 11,5% | 179 | 0,171 | 27% |
| Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos | 7,1 | 28,5% | 609 | 0,118 | 19% |
| Plastiko ir metalo antrinės žaliavos | 0,1 | 0,5% | 179 | 0,006 | 1% |
| Kitos komunalinės atliekos4 | 4,9 | 19,5% | 200 | 0,024 | 4% |
| Iš viso: | 25,0 | 100% | 40,2 | 0,622 | 100% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 0,830 | 75%5 |
| 1.2.3. Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų bei plastiko ir metalo antrinių žaliavų frakcijos (žymimos kodais 20013901 ir 20013903) |  |  |  |  |  |
| Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos | 0,7 | 2,2% | 339 | 0,021 | 2% |
| Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų rūšių pakuočių atliekos | 16,1 | 53,8% | 179 | 0,947 | 88% |
| Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos | 0,5 | 1,6% | 609 | 0,008 | 1% |
| Plastiko ir metalo antrinės žaliavos | 0,6 | 1,9% | 179 | 0,035 | 3% |
| Kitos komunalinės atliekos4 | 12,1 | 40,5% | 200 | 0,061 | 6% |
| Iš viso: | 30,0 | 100% | 28,0 | 1,072 | 100% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 1,430 | 75%5 |
| Komunalinių atliekų rūšis | Lyginamasis šalintinų atliekų kiekis buityje, tenkantis vienam gyventojui2 | Lyginamoji rūšiavimo konteineriu surenkamų atliekų svorio dalis | Lyginamasis nesuslėgtų atliekų svoris3 | Lyginamasis nesuslėgtų atliekų užimamas tūris | Lyginamoji rūšiavimo konteinerio talpos atliekomis užimama dalis |
| 1.2.4. Popierinių ir kartoninių, plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų bei popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo antrinių žaliavų frakcijos (žymimos kodais 20019901 ir 20019903) |  |  |  |  |  |
| Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos | 13,6 | 24,8% | 339 | 0,412 | 26% |
| Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekos | 14,4 | 26,1% | 179 | 0,847 | 53% |
| Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos | 8,8 | 16,1% | 609 | 0,148 | 9% |
| Plastiko ir metalo antrinės žaliavos | 1,8 | 3,2% | 179 | 0,106 | 7% |
| Kitos komunalinės atliekos4 | 16,4 | 29,8% | 200 | 0,082 | 5% |
| Iš viso: | 55,0 | 100% | 34,5 | 1,595 | 100% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 2,130 | 75%5 |

1.3. Buityje susidarančių komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteineriuose (įskaitant skirtus mišriųjų komunalinių atliekų surinkimui) randamų atliekų frakcijų sudėtims vertinti:

| Komunalinių atliekų rūšis | Lyginamasis šalintinų atliekų kiekis buityje, tenkantis vienam gyventojui2 | Lyginamoji surenkamų buitinių atliekų svorio dalis | Lyginamasis nesuslėgtų atliekų vidutinis svoris3 | Lyginamasis nesuslėgtų atliekų užimamas tūris | Lyginamoji konteinerių talpos dalis, užimama buitinėmis atliekomis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/metus | procentai | kg/m3 | m3/metus | procentai |
| 1.3.1. Rūšiavimo konteineriais surenkamos atliekų frakcijos, kai buityje susidarančios atliekos yra pilnai rūšiuojamos, t. y. šalinamos tik į jų surinkimui skirtus rūšiavimo konteinerius: |  |  |  |  |  |
| Visų rūšių antrinės žaliavos | vid. 10,0 | 4,5% | 45,5 | 0,220 | 9,8% |
| Visų rūšių pakuočių atliekos | vid. 50,0 | 22,2% | 37,3 | 1,340 | 59,5% |
| Kitos komunalinės atliekos4 | vid. 18,0 | 8,0% | 200,0 | 0,090 | 4,0% |
| Iš viso: | vid. 78,0 | 34,7% | 47,3 | 1,650 | 73,3% |
| Rūšiavimo konteinerių talpų lyginamoji dalis (m3/ metus), būtina šios 100% rūšiuojamos atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 2,200 | 75%5 |
| 1.3.2. Likusios (mišriosios) komunalinės atliekos | vid. 147,0 | 65,3% | 245,0 | 0,600 | 26,7% |
| Konteinerių likusioms atliekoms talpų lyginamoji dalis (m3/metus), būtina šios atliekų frakcijos surinkimui iš vieno gyventojo: |  |  |  | 0,800 | 75%5 |
| 1.3.3. Visos buities atliekos | vid. 225,0 | 100,0% | 100,0 | 2,250 | 100,0% |
| Konteinerių visoms buities atliekoms talpų lyginamoji dalis (m3/metus) |  |  |  | 3,000 | 75%5 |

Pastaba: Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų bendras lyginamasis svoris, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui, yra priimamas lygiu 56,0 kg/metus (iš kurio 50,0 kg/metus susidaro buityje).

Šie skaičiuojamųjų dydžių lyginamieji rodikliai yra naudojami perkamų paslaugų preliminarioms apimtims vertinti ir gali būti tikslinami pasiruošimo teikti paslaugas bei paslaugų teikimo metu pirkimo sąlygose ir sutartyse numatyta tvarka.

Šie lyginamieji rodikliai priimti vadovaujantis gamintojų ir importuotojų išleidžiamų į vidaus rinką (2021 metais) pakuočių kiekių ir rūšiavimo konteineriais surenkamų atliekų sudėties tyrimų (2020 ir 2021 metais) apibendrintų duomenų analizės pagrindu.

Šie lyginamieji rodikliai priimti vadovaujantis rūšiavimo konteineriais surinktų atskirų atliekų rūšių ir jų frakcijų kontrolinių svėrimų apibendrintų duomenų analizės pagrindu.

Buityje ir kitur susidarančios įvairios atliekos, nepriskiriamos rūšiavimo konteineriais surenkamoms visų rūšių pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms, dėl kurių tvarkymo sąlygų ir rūšiavimo konteineriuose randamų kiekių sumažinimo priemonių organizacijos numato tartis su savivaldybėmis, sudarant su jomis bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo finansavimo sutartis.

Priimamas rūšiavimo konteinerių užpildymo vidutinis lygis jų ištuštinimo metu (atsižvelgiant į laikotarpį tarp ištuštinimų).

Šios rūšies atliekų didelė dalis (iki 30÷50%) daugumoje 1-2 butų namų valdų kaimo ir dalies miestų vietovėse yra sudeginama.

Atliekų turėtojai turi galimybę individualaus naudojimo konteineriuose suspausti (iki 1,5 karto) šių rūšių atliekas.

Kolektyvinio (bendro) naudojimo konteineriuose išmetamų stiklo atliekų dalį sudaro jų dūžis, kas įtakoja didesnį šių atliekų lyginamąjį svorį.

Atliekų turėtojai neturi galimybės kolektyvinio (bendro) naudojimo konteineriuose suspausti šių rūšių atliekas.

buityje susidarančios įvairios atliekos, priskiriamos prie likusių po pirminio atliekų išrūšiavimo jų susidarymo vietoje ir surenkamos atskirai nuo rūšiavimo konteineriais surenkamų antrinių žaliavų ir visų rūšių pakuočių atliekų.